ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ для СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ОТ АКСАРАЙСКОГО ШОССЕ ДО ПРОЕЗДА СТЕПНОЙ И МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ВТОРОГО КЛАССА (КИРИКИЛИНСКАЯ МАГИСТРАЛЬ-1) В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г.АСТРАХАНИ

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА».

ПП-1-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»

1.	НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	3

2.	ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	14

3.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	14

4.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	21

5.	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	21

6.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	22ё

7.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	22

8.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	22

9.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование объекта:

- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта - магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения второго класса – Кирикилинская магистраль-1 (от Аксарайского шоссе до проезда Степной) (номер по экспликации - 1, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2072 |
| 2 | Наименование | Кирикилинская магистраль-1 (от Аксарайского шоссе до проезда Степной) |
| 3 | Вид работ | строительство |
| 4 | Класс1 (категория3) линейного объекта | магистральная улица общегородского значения регулируемого движения второго класса1 (категория – II3) |
| 5 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 5.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 1,98 км |
| 5.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 15,0 м1 (с учетом полос безопасности) |
| 5.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 4 полос1 |
| 5.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,5 м1 |
| 5.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (улица), км/час | 80(60) 2 км/ч |
| 5.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | 6001-14000 ед./сут. 4 |
| 5.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | Отсутствие вводных данных не позволяет определить максимальную пропускную способность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 5.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 5.8 | Ширина проезжей части (дублер) | 6,0 м (левая) |
| 5.9 | Ширина одной полосы движения дублера | 3,0 м |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51 – таблица 1.4.

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что:

- Кирикилинская магистраль-1 - является автомобильной дорогой функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги |  | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |  |
|  |  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II |  | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 |  | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 |  | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне |  | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях |  | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается |  | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

4 Согласно расчетной среднесуточной интенсивности движения категории автомобильной дороги, приведённой в таблице 4.3   пункта 4 свода правил СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.02.2021 №53/пр.

5 Расчет максимальной пропускной способности автомобильной дороги принимать, согласно пункту 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

2. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта - улица местного значения в районах малоэтажной застройки – c северной стороны группы садоводческих товариществ вдоль высоковольтных линий электропередачи (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2072 |
| 2 | Наименование | номер по экспликации – 2 |
| 3 | Вид работ | Проектирование и строительство |
| 4 | Класс1 (категория3) линейного объекта | улица местного значения в районах малоэтажной застройки (категория – IVБ-р 3) |
| 5 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 5.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,85 км |
| 5.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 6,0 м1 |
| 5.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 2 полосы1 |
| 5.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,0м1 |
| 5.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (улица), км/час | 40(30)2 км/ч |
| 5.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | <100 авт./сут 4 |
| 5.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | Отсутствие вводных данных не позволяет определить максимальную пропускную способность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 5.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51 – таблица 1.4.

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что рассматриваемые выше улицы - являются автомобильными дорогами функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги |  | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |  |
|  |  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II |  | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 |  | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 |  | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне |  | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях |  | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается |  | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» (таблица 4.1) - рассматриваемые выше улицы - по своим функциональным характеристикам относятся к распределительным автомобильным дорогам. Понятие «распределительная автомобильная дорога», принято для автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения с учетом расчетных скоростей, установленных в Генплане (таблица 1.4) и согласно соответствию нормативно установленных скоростей к назначению автомобильных дорог, указанных в таблице 2 ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения». Исходя из этого, для рассматриваемых дорог, принимается категория дорог, соответствующая классу - IVБ-р.

4 Согласно ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения» (таблица 1).

5 Расчет максимальной пропускной способности автомобильной дороги принимать, согласно пункту 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

3. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта - проезды – номер по экспликации – 3, 4, 5, 6 (чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2072 |
| 2 | Наименование | номер по экспликации – 3,4,5,6 |
| 3 | Вид работ | проектирование |
| 4 | Класс1 (категория3) линейного объекта | проезды (категория – VA3) |
| 5 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 5.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | номер по экспликации – 3 (0,096 км) номер по экспликации – 4 (0,121 км) номер по экспликации – 5 (0,111 км) номер по экспликации – 6 (0,115 км) |
| 5.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 6,0 м1 |
| 5.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 2 полосы1 |
| 5.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,0м1 |
| 5.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (проезд), км/час | 40(30)2 км/ч |
| 5.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | 50-99 авт./сут 4 |
| 5.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | Отсутствие вводных данных не позволяет определить максимальную пропускную способность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 5.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51 – таблица 1.4 (Примечания: ** Расчетная скорость движения на основных проездах принимается 40 (30) км/час и на второстепенных проездах – 30 (20) км/час.).

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что рассматриваемые выше улицы - являются автомобильными дорогами функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги |  | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |  |
|  |  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II |  | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 |  | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 |  | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне |  | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях |  | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается |  | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» (таблица 4.1) - рассматриваемые выше проезды - по своим функциональным характеристикам относятся к распределительным автомобильным дорогам. Понятие «распределительная автомобильная дорога», принято для автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения с учетом расчетных скоростей, установленных в Генплане (таблица 1.4) и согласно соответствию нормативно установленных скоростей к назначению автомобильных дорог, указанных в таблице 2 ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения». Исходя из этого, для рассматриваемых дорог, принимается категория дорог, соответствующая классу - VA.

4 Согласно ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения» (таблица 1).

5 Расчет максимальной пропускной способности автомобильной дороги принимать, согласно пункту 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

- Границы зоны планируемого размещения линейного объекта - проезд (дублер) – номер по экспликации – 7 (чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2072 |
| 2 | Наименование | номер по экспликации – 7 |
| 3 | Вид работ | проектирование |
| 4 | Класс1 (категория3) линейного объекта | проезды (категория – VA3) |
| 5 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 5.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 1,39 км |
| 5.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 6,0 м1 |
| 5.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 2 полосы1 |
| 5.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,0м1 |
| 5.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (проезд), км/час | 30 (20) 2 км/ч |
| 5.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | 50-99 авт./сут 4 |
| 5.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | Отсутствие вводных данных не позволяет определить максимальную пропускную способность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |
| 5.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51 – таблица 1.4 (Примечания: ** Расчетная скорость движения на основных проездах принимается 40 (30) км/час и на второстепенных проездах – 30 (20) км/час.).

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что рассматриваемые выше улицы - являются автомобильными дорогами функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги |  | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |  |
|  |  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II |  | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 2 |  | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 |  | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 |  | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделительной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне |  | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях |  | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается |  | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Согласно СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» (таблица 4.1) - рассматриваемые выше проезды - по своим функциональным характеристикам относятся к распределительным автомобильным дорогам. Понятие «распределительная автомобильная дорога», принято для автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения с учетом расчетных скоростей, установленных в Генплане (таблица 1.4) и согласно соответствию нормативно установленных скоростей к назначению автомобильных дорог, указанных в таблице 2 ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения». Исходя из этого, для рассматриваемых дорог, принимается категория дорог, соответствующая классу - VA.

4 Согласно ГОСТ Р 58818-2020 «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения» (таблица 1).

5 Расчет максимальной пропускной способности автомобильной дороги принимать, согласно пункту 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

5. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 8, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2072 |
| 2 | Наименование | ливневая (дождевая) канализация по Кирикилинская магистраль-1 (номер по экспликации - 8*) |
| 3 | Вид работ | проектирование |
| 4 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 2,0 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

6. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 9, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2072 |
| 2 | Наименование | ливневая (дождевая) канализация вдоль дублера (Кирикилинская магистраль-1) (номер по экспликации - 9*) |
| 3 | Вид работ | проектирование |
| 4 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 2,04 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

7. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 10, чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2072 |
| 2 | Наименование | ливневая (дождевая) канализация по проектируемой улице местного значения с северной стороны группы садоводческих товариществ вдоль линии электропередачи (номер по экспликации - 9*) |
| 3 | Вид работ | проектирование |
| 4 |  | Планировочные показатели линейного объекта: |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,9 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

- Границы зон планируемого размещения линейного объекта –линия электропередач (номер по экспликации - 11, 12, 13, 14, 15, 16;  чертеж ПП-1-1/2).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2025 № 04-01- 2027 |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование | линия электропередач (номер по экспликации -11*) | линия электропередач (номер по экспликации - 12*) | линия электропередач (номер по экспликации -13*) | линия электропередач (номер по экспликации -14*) | линия электропередач (номер по экспликации -15*) | линия электропередач (номер по экспликации -16*) |
| 3 | Вид работ | проектирование |  |  |  |  |  |
| 4 | Планировочные показатели линейного объекта: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 2,0 км | 2,01 км | 2,02 км | 1,43 км | 0,9 км | 0,91 км |

Примечание: * - номер по экспликации см. чертеж ПП-1-1/2.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В административном отношении проектируемая территория расположена в Ленинском районе, в пределах границ землепользования муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Категория земель проектируемой территории - земли населенных пунктов (пункт 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

3-1. Границы зон планируемого размещения линейного объекта – магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения второго класса – Кирикилинская магистраль-1 (от Аксарайского шоссе до проезда Степной) (номер по экспликации - 1, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1г | 430246,32 | 2230703,20 |
| 2г | 429735,07 | 2229881,09 |
| 2г* | 430020,70 | 2230351,37 |
| 2г** | 430026,35 | 2230359,70 |
| 3г | 429728,21 | 2229869,56 |
| 4г | 429719,14 | 2229854,60 |
| 5г | 429710,05 | 2229839,66 |
| 6г | 429700,96 | 2229824,69 |
| 7г | 429691,95 | 2229809,84 |
| 8г | 429682,86 | 2229794,87 |
| 9г | 429665,34 | 2229766,02 |
| 10г | 429652,22 | 2229744,41 |
| 11г | 429309,33 | 2229180,26 |
| 12г | 429296,02 | 2229174,71 |
| 13г | 429286,81 | 2229159,12 |
| 14г | 429277,60 | 2229143,54 |
| 15г | 429268,39 | 2229127,95 |
| 16г | 429259,18 | 2229112,37 |
| 17г | 429249,98 | 2229096,78 |
| 18г | 429240,76 | 2229081,20 |
| 19г | 429231,56 | 2229065,61 |
| 20г | 429222,35 | 2229050,03 |
| 21г | 429213,14 | 2229034,45 |
| 22г | 429206,15 | 2229009,56 |
| 23г | 429202,27 | 2229003,18 |
| 24г | 429275,21 | 2229024,33 |
| 25г | 429348,57 | 2229141,85 |
| 26г | 429354,71 | 2229151,69 |
| 27г | 429714,53 | 2229728,11 |
| 28г | 429798,18 | 2229867,68 |
| 29г | 429801,27 | 2229872,83 |
| 30г | 430070,16 | 2230321,47 |
| 31г | 430074,01 | 2230327,90 |
| 32г | 430146,66 | 2230449,11 |
| 33г | 430262,89 | 2230652,56 |
| 34г | 430272,30 | 2230669,04 |

3-2.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица местного значения в районах малоэтажной застройки – c северной стороны группы садоводческих товариществ вдоль высоковольтных линий электропередачи (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 428398,72 | 2229032,69 |
| 2 | 428697,39 | 2228958,02 |
| 3 | 428950,32 | 2228949,79 |
| 4 | 429206,15 | 2229009,56 |
| 5 | 429213,14 | 2229034,45 |
| 6 | 429210,95 | 2229033,07 |
| 7 | 429205,37 | 2229030,97 |
| 8 | 429201,93 | 2229030,03 |
| 9 | 429195,39 | 2229028,13 |
| 10 | 429167,47 | 2229022,34 |
| 11 | 429164,31 | 2229017,25 |
| 12 | 428948,63 | 2228966,85 |
| 13 | 428700,15 | 2228974,84 |
| 14 | 428409,22 | 2229047,60 |

3-3.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проезд – номер по экспликации – 3 (чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 15п | 429356,29 | 2229154,22 |
| 16п | 429426,10 | 2229110,72 |
| 17п | 429418,54 | 2229098,17 |
| 18п | 429348,57 | 2229141,85 |

3-4.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проезд – номер по экспликации – 4 (чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 11п | 429804,32 | 2229877,89 |
| 12п | 429868,72 | 2229838,37 |
| 13п | 429859,28 | 2229822,86 |
| 14п | 429794,95 | 2229862,26 |

3-5.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проезд – номер по экспликации – 5 (чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 6п | 430074,01 | 2230327,90 |
| 7п | 430141,31 | 2230286,47 |
| 8п | 430132,41 | 2230271,83 |
| 9п | 430128,72 | 2230285,36 |
| 10п | 430070,16 | 2230321,47 |

3-6.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – проезд – номер по экспликации – 6 (чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1п | 430269,86 | 2230664,76 |
| 2п | 430312,21 | 2230566,89 |
| 3п | 430308,69 | 2230555,76 |
| 4п | 430267,28 | 2230652,24 |
| 5п | 430262,89 | 2230652,56 |

3-7.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – Проезд (дублер) – номер по экспликации – 7 (чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 429418,54 | 2229098,17 |
| 1* | 429429,83 | 2229091,12 |
| 2 | 429450,31 | 2229125,01 |
| 3 | 429619,05 | 2229402,14 |
| 4 | 429628,98 | 2229418,45 |
| 5 | 429837,42 | 2229760,79 |
| 6 | 429877,75 | 2229833,21 |
| 7 | 430036,26 | 2230094,51 |
| 8 | 430046,63 | 2230111,61 |
| 9 | 430127,54 | 2230245,00 |
| 10 | 430142,19 | 2230287,92 |
| 11 | 430147,67 | 2230266,60 |
| 12 | 430132,92 | 2230241,73 |

3-8.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 8, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1м | 430257,17 | 2230688,92 |
| 2м | 430253,23 | 2230694,11 |
| 3м | 429278,58 | 2229084,50 |
| 4м | 429246,32 | 2229053,26 |
| 5м | 429217,83 | 2229007,63 |
| 6м | 429226,21 | 2229010,07 |
| 7м | 429251,03 | 2229049,49 |
| 8м | 429283,30 | 2229080,72 |

3-9.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 9, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1д | 430249,70 | 2230698,74 |
| 2д | 430246,32 | 2230703,20 |
| 3д | 429666,49 | 2229758,94 |
| 4д | 429199,87 | 2229002,91 |
| 5д | 429208,07 | 2229004,79 |
| 6д | 429671,56 | 2229755,73 |

3-10.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 10, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1л | 429202,87 | 2229007,77 |
| 2л | 429207,31 | 2229014,97 |
| 3л | 428949,82 | 2228954,81 |
| 4л | 428698,09 | 2228963,00 |
| 5л | 428385,42 | 2229041,20 |
| 6л | 428382,40 | 2229035,77 |
| 7л | 428697,25 | 2228957,02 |
| 8л | 428950,42 | 2228948,78 |

3-11.  Границы зон планируемого размещения линейного объекта –линия электропередач (номер по экспликации – 11; чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 15с | 429226,48 | 2229010,14 |
| 16с | 429251,03 | 2229049,49 |
| 17с | 429283,30 | 2229080,72 |
| 18с | 429694,77 | 2229739,94 |
| 19с | 430126,19 | 2230459,69 |
| 20с | 430257,17 | 2230688,92 |
| 21с | 430255,16 | 2230691,57 |
| 22с | 430123,61 | 2230461,29 |
| 23с | 429691,47 | 2229740,28 |
| 24с | 429280,83 | 2229082,46 |
| 25с | 429248,67 | 2229051,36 |
| 26с | 429222,15 | 2229008,89 |

3-12.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – линия электропередач (номер по экспликации - 12, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1д | 430249,70 | 2230698,74 |
| 2д | 430247,75 | 2230701,30 |
| 3д | 429669,00 | 2229757,30 |
| 4д | 429203,78 | 2229003,54 |
| 5д | 429208,07 | 2229004,79 |
| 6д | 429671,56 | 2229755,73 |

3-13.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – линия электропередач  (номер по экспликации - 13, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1с | 429248,08 | 2229016,43 |
| 2с | 429252,40 | 2229017,69 |
| 3с | 429265,18 | 2229038,17 |
| 4с | 429297,40 | 2229069,32 |
| 5с | 429710,21 | 2229730,63 |
| 6с | 430142,35 | 2230451,67 |
| 7с | 430258,70 | 2230655,34 |
| 8с | 430269,01 | 2230673,37 |
| 9с | 430267,04 | 2230675,95 |
| 10с | 430258,98 | 2230661,84 |
| 11с | 430139,80 | 2230453,23 |
| 12с | 429707,66 | 2229732,22 |
| 13с | 429295,05 | 2229071,22 |
| 14с | 429262,78 | 2229039,98 |

3-14.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – линия электропередач (номер по экспликации - 14, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 6д* | 429391,92 | 2229058,47 |
| 7д | 429396,26 | 2229059,56 |
| 8д | 430142,74 | 2230285,74 |
| 9д | 430141,69 | 2230289,79 |

3-15.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – линия электропередач  (номер по экспликации - 15, чертеж ПП-1-1/2).

| 9 | 428388,86 | 2229047,55 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 428390,31 | 2229050,24 |
| 11 | 428699,48 | 2228972,96 |
| 12 | 428948,74 | 2228964,82 |
| 13 | 429218,83 | 2229027,93 |
| 14 | 428949,13 | 2228961,83 |
| 15 | 429216,61 | 2229024,33 |
| 16 | 428699,06 | 2228969,97 |

3-16.  Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 16, чертеж ПП-1-1/2).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 428383,96 | 2229038,51 |
| 2 | 428385,42 | 2229041,20 |
| 3 | 428698,09 | 2228963,00 |
| 4 | 428949,82 | 2228954,81 |
| 5 | 429224,17 | 2229018,91 |
| 6 | 429221,97 | 2229015,31 |
| 7 | 428950,12 | 2228951,79 |
| 8 | 428697,39 | 2228958,02 |

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящим проектом не предусматривается реконструкция и изменение местоположения существующих линейных объектов.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В состав планируемых к размещению линейных объектов не входят объекты капитального строительства (сохраняемые, проектируемые), в связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории не устанавливаются.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории, входящей в границы проектирования, расположены:

- объекты инженерной инфраструктуры.

При пересечении реконструируемых линейных объектов с существующими сетями инженерно-технического обеспечения, расстояния по вертикали и горизонтали необходимо выдержать в соответствии с требованиями Свода правил СП42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждённого Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016г. N 1034/пр.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории, входящей в границы проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, в связи с чем, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не предусматриваются.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, которые необходимо осуществить на дальнейших стадиях проектирования:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития улично-дорожной сети и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

-    Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

-    Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- -  Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

- - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 ";

- - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами                     СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", введёнными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 г. N 74 и иными действующими нормативными правовыми актами и регламентами.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

- вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонный связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации;

- оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Территория, в границах которой расположен линейный объект, является территорией общего пользования, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.

В соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.004-91 системы стандартов безопасности труда «Пожарная безопасность. Общие требования», утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991г. №875 пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: системой предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.