ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

- Наименование работ: документация по планировке территории  для реконструкции и расширения улицы Автозаправочной от ул. Энергетической до ул. Краматорской в Ленинском районе г. Астрахани (далее – Документация по планировке территории).

- Вид разрабатываемой документации по планировке территории - проект межевания территории в составе проекта планировки территории    (далее – ПМТ).

- Инициатор работ: управление по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

- Исполнитель работ: муниципальное бюджетное учреждение                            г. Астрахани «Архитектура»; ОГРН 1123015002835; свидетельство о государственной регистрации № 001358416 серия 30.

- Основание для выполнения работ:

- муниципальное задание на 2025 год и плановые 2026, 2027 г.г. (корректировка № 3), утверждённое приказом Инициатора работ от 30.06.2025 г. № 202;

- задание на разработку документации по планировке территории для реконструкции и расширения улицы Автозаправочной от ул. Энергетической до ул. Краматорской в Ленинском районе г. Астрахани (далее – задание на выполнение работ), утверждённое распоряжением Инициатора работ от 14.04.2025 № 04-01-839 (см. Приложение А настоящего раздела ПМТ).

6.  Цель работ: определение границ образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, установление земельных участков, прошедших государственный кадастровый учёт (ГКУ), в отношении  которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

7. Задачи, решаемые ПМТ для достижения цели: установление земельных участков, сведения о границах которых внесены в единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН); определение местоположения границ и площадей земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования и в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд;  установление возможности раздела земельных участков, подлежащих резервированию и (или) изъятию для государственных или муниципальных нужд, без причинения несоразмерного ущерба, при условии сохранения их целевого использования в соответствии с разрешенным видом эксплуатации, а также определение местоположения границ частей таких земельных участков; определение технико-экономических показателей проекта.

8. Границы разработки ПМТ: Подготовка проекта межевания территории осуществляется по внешним границам земельных участков, подлежащих образованию в связи с реконструкцией и расширением ул. Автозаправочной. Каталог координат границ ПМТ представлен в Приложении А раздела 2.

9. Каталоги координат характерных границ территории ПМТ и образуемых земельных участков представлены в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Точность определения координат характерных точек границ соответствует требованиям к определению точности, установленными Приказом Росреестра от 23.10.2020             N П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места» (далее- Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393).

1. Исходные данные

При разработке ПМТ использованы следующие исходные данные:

- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: 1) №№ КУВИ-001/2025-8993546, КУВИ-001/2025-89935467 от 16.04.2025г., КУВИ-001/2025-108001929, КУВИ-001/2025-107996624 от 19.05.2025г.

- Электронные копии планшетов принятой номенклатуры:                                    101-46,47,54,55,62,63; 116-06,07,14,15 обновленные различными организациями в разные годы. Последнее обновление выполнено МБУ  г. Астрахани «Архитектура» в 2025 г. (масштаб 1:500, система координат - местная г. Астрахани, система высот – Балтийская, 77г.).

- Правила землепользования и застройки муниципального образования                    «Городской округ город Астрахань» (далее – ПЗЗ), утвержденные решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2020                  № 69, с изменениями, внесёнными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 21.04.2022 № 25, от 22.09.2022 № 111, постановлением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 19.12.2023 № 78.

- Генеральный план развития города Астрахани до 2025г., утвержденный решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140,                  от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018           № 63, от 26.03.2020 № 29, от 06.05.2022 № 57, от 22.09.2022 № 111, от 30.05.2023 № 51.

- Комплексная транспортная схема города Астрахани, утвержденная постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м.

- Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта по улице Автозаправочной от улицы Аксарайское шоссе до                 улицы Энергетической в Ленинском районе г. Астрахани, утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 25 декабря 2014 года № 8668-м.

- Проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 30:12:020163:1671, расположенного по адресу: Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Автозаправочная, утвержденный распоряжением министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 12.02.2025 №228.

2. Нормативно-правовая документация

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (далее – ГрК РФ);

- Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (далее – ЗК РФ);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393;

- Положение о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации                             от 12.05.2017 № 564;

- и иные действующие нормативные правовые акты и регламенты.

3. Обоснование определения местоположения границ

образуемых земельных участков с учётом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков

3.1 Настоящим ПМТ образуются три земельных участка с условными номерами: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3.

3.2 Целью формирования указанных земельных участков является размещение линейных объектов (автодорога по ул. Автозаправочной и иные проектируемые проезды для обеспечения транспортной доступности к существующим земельным участкам).

3.3 Местоположение границ образуемых земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 определялось исходя из сведений о местоположении:

- устанавливаемых и существующих красных линий;

- границ зон планируемого размещения линейных объектов, включая автомобильную дорогу по ул. Автозаправочной, предложенных в проекте планировки территории, в составе которого разрабатывается проект межевания территории;

- границ объектов недвижимости, информация о которых содержится в ЕГРН.

3.4 Отдельно учитывались планировочные решения ранее утверждённых проектов планировки территории и проектов межевания территории (см. выше п.1 настоящего раздела).

3.5 Вид разрешенного использования (ВРИ) образуемых земельных участков - «земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)». Для земельных участков с указанным ВРИ градостроительные регламенты не устанавливаются (пункт 3 часть 4 ГрК РФ).

3.6. Местоположение границ образуемых земельных участков отображено на чертежах межевания территории настоящего проекта (см. Раздел 1).

4. Обоснование способа образования земельных участков

4.1. Настоящим ПМТ поэтапно образуются три земельных участка с условными номерами: :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3.

4.1.1 Образование земельного участка :ЗУ1 (для размещения линейного объекта – автомобильной дороги) происходит непосредственно из земель (кадастровые кварталы 30:12:020163, 30:12:020164 и 30:12:021140) в соответствии с положениями статьи 11.3 ЗК РФ. Участок образуется в пределах красных линий таким образом, что пересечение его границ с границами участков, прошедших государственный кадастровый учёт, полностью исключено.

4.1.2 Образование земельного участка :ЗУ2 (для размещения линейного объекта, обеспечивающего транспортную доступность к существующим земельным участкам) происходит из земель (кадастровый квартал 30:12:020163) в соответствии с положениями статьи 11.3 ЗК РФ. Участок формируется в пределах красных линий. Способ его образования определяется кадастровой ситуацией.

4.1.3 Земельный участок с условным номером :ЗУ3 образуется для размещения автомобильной дороги в результате объединения исходных земельных участков (статья 11.6 ЗК РФ). В качестве исходных земельных участков выступают:

- земельный участок :ЗУ1 (на момент образования участка :ЗУ3 сведения о нём будут внесены в ЕГРН и ему присвоят кадастровый номер);

- земельные участки, состоящие на ГКУ, полностью расположенные в пределах красных линий;

- земельные участки, образованные в результате раздела участков, прошедших ГКУ и частично расположенных в пределах красных линий.

На текущий момент невозможно однозначно определить перечень конкретных земельных участков, которые будут участвовать в образовании участка с условным номером :ЗУ3. Это связано с неопределённостью в дальнейшей судьбе исходных участков: часть из них может быть снята с кадастрового учёта, часть — сохранена с изменёнными границами, а возможность раздела некоторых участков требует дополнительного анализа. Окончательный состав исходных земельных участков будет уточнён на этапе выполнения кадастровых работ.

4.2 Сведения об образуемых земельных участках :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 и каталог координат характерных точек их границ приведены в приложениях А и Б Раздела 2 проекта межевания территории.

5. Обоснование определения размеров образуемых земельных участков

Размеры образуемых земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 определялись в соответствии с местоположением:

- границ зон планируемого размещения линейных объектов (включая автомобильную дорогу по ул. Автозаправочной), предложенных в проекте планировки территории, в составе которого разрабатывается проект межевания территории;

- существующих и устанавливаемых красных линий

и с учетом сведений, содержащихся в ЕГРН.

6. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации

Проектными решениями не предусмотрено установление публичных сервитутов на разрабатываемой территории.

7. Графические материалы

В результате комплексного изучения и анализа топографо-геодезических материалов, выполнения необходимых вычислений для Тома II настоящего проекта межевания территории разработана схема границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000.

Составила                                                                А.В.Трушкина