документация по ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ для реконструкции и расширения улицы Автозаправочной от ул. энергетической до ул.краматорской в ленинском районе г.астрахани

(проект планировки территории)

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП 2-4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	2

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	2

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	3

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.	3

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С                  СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.	4

5.1.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	4

5.2.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	4

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	5

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	5

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Разрабатываемая территория расположена в границах муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

В целом территории города относится к IV г климатическому району строительства с резко континентальным климатом, характеризующимся: жарким, засушливым летом и холодной ясной зимой, большими годовыми амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью. Среднегодовая температура воздуха - +10,4°С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой воздуха - 4,7 0С; самый теплый – июль - +25,60С. Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

Устанавливаемые красные линии определены с учетом местоположения границ существующих земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в соответствии с параметрами дорог, согласно Комплексной транспортной схемой г. Астрахани (далее КТС) и технических зон инженерных сетей (чертеж ПП-1-1/1).

Границы зоны планируемых к размещению линейных объектов (номер по экспликации - 1, номер по экспликации - 2, номер по экспликации - 3, номер по экспликации - 4, чертеж ПП-1-1/2) определены в соответствии с классификациями данных улиц в соответствии с КТС, с учетом размеров элементов поперечного профиля улицы, для каждого отдельного класса (чертеж ПП-2-3/5 (поперечные профили улиц). Для улицы Автозаправочной граница зоны определена с учетом размеров элементов поперечного профиля улицы и с учетом организация вело-транспортной сети (далее -ВТС) вдоль обеих сторон улицы, в соответствии с таблицей 16.4 (Том 1) Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Городской округ город Астрахань, утвержденной Постановлением администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 10 ноября 2023 г. N 245 "Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Городской округ город Астрахань".

Настоящим проектом планировки территории предлагается в результате отмены и создания новых характерных точек красных линий, внести перечисленные ниже изменения в местоположение отдельных участков ранее установленных красных линий, с целью исключения пересечения таких красных линий с границами земельных участков, учтённых в ЕГРН (чертеж ПП-1-1/1):

- отменяется точка к1 (отм., индекс -в) – проект межевания территории в районе земельного участка с кадастровым номером 30:12:020163:1671, расположенного по адресу: Астраханская область, город Астрахань, Ленинский район, улица Автозаправочная, утвержденный Распоряжением Министерства имущественных и градостроительных отношений Астраханской области от 12.02.2025 №228;

- отменяются точки 14(15); 15(14); 16 (отм., индекс -а) – проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта по  ул. Автозаправочной от ул. Аксарайское шоссе до ул. Энергетической в Ленинском районе г. Астрахани, утвержденный постановлением мэра города Астрахани от 25.12.2014 №8668-м;

С целью исключения пересечения красных линий с границами земельных участков учтённых в ЕГРН отменяются участки красных линий от точки 13 (индекс-а)  до точки 15(14) (отм.,индекс-а), от точки 14(15)(отм., индекс-а) до точки 16 (отм., индекс-а), а также от точки к1 (отм., индекс – в) до точки к2 (индекс – в) (чертеж ПП-1-1/1).

Границы зон планируемого размещения линейных объектов: ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 8, чертеж ПП-1-1/2), в границах проектирования, определены с учетом максимального значения расстояния, по горизонтали (в свету) от дождевой канализации, согласно таблице В.1*, СП42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр). Вопрос размещения сооружений, предназначенных для сбора и очистки ливневых стоков, за границами разработки настоящей документации предусмотреть на последующих стадиях проектирования.

ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Границы зоны планируемых для размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения - линия электропередач (номер по экспликации - 6, номер по экспликации - 7, чертеж ПП-1-1/2) и высоковольтная линия электропередач (номер по экспликации - 5, чертеж ПП-1-1/2), определены согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с учетом устройства подземных кабельных линий электропередач.

Точные характеристики определить на дальнейшей стадии проектирования.

На дальнейших этапах проектирования места пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, теплофикационные трубопроводы и т.п.), а также с кабелями линий связи и электропередачи, предусматривать с соблюдением рекомендаций соответствующих нормативных документов на проектирование этих коммуникаций.

ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов капитального строительства (далее – ОКС) настоящим проектом не предусмотрено.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С                  СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения первого класса - ул. Автозаправочная (номер по экспликации - 1, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| 2 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица местного значения в районах малоэтажной застройки - ул. 4-я Черниговская (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица местного значения в районах малоэтажной застройки - проектируемая улица (номер по экспликации - 3, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |
| 2 | ЛЭП по опорам | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица местного значения в районах малоэтажной застройки - существующая улица (номер по экспликации - 4, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 8, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |
| 2 | Высоковольтная ЛЭП по опорам | - |

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - магистральная улица общегородского значения, регулируемого движения первого класса - ул. Автозаправочная (номер по экспликации - 1, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод | - |
| 2 | Высоковольтная ЛЭП кабель | - |
| 3 | ЛЭП кабель | - |
| 4 | Кабель связи | - |
| 5 | Водопровод | - |
| 6 | Канализация | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта - улица местного значения в районах малоэтажной застройки - ул. 4-я Черниговская (номер по экспликации - 2, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Кабель связи | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица местного значения в районах малоэтажной застройки - проектируемая улица (номер по экспликации - 3, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Кабель связи | - |
| 3 | Канализация | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – улица местного значения в районах малоэтажной застройки - существующая улица (номер по экспликации - 4, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| - | - | - |
| Границы зон планируемого размещения линейного объекта – ливневая (дождевая) канализация (номер по экспликации - 8, чертеж ПП-1-1/2) |  |  |
| 1 | Газопровод | - |
| 2 | Водопровод | - |
| 3 | Кабель связи | - |
| 4 | Канализация | - |
| 5 | Высоковольтная ЛЭП кабель | - |

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Устанавливаемые границы зон, планируемых к размещению линейный объектов, не пересекают границы ОКС, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

Устанавливаемые настоящим проектом границы зон, планируемых к размещению линейных объектов не пересекают водные объекты.

Приложение