Содержание проекта межевания ПМ-01

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта |  |  |
| ПМ-03-1 | Текстовая часть |  |
| 1 | Пояснительная записка | 1-8 |
| ПМ-03-2 | Приложения: |  |
| 2 | Каталоги координат | 1 |
| 2.1 | Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ1 | 2 |
| 2.2 | Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ2 | 3 |
| 2.3 | Каталог координат границ разработки проекта межевания территории | 4 |
| ПМ-03-3 | Графическая часть |  |
| 3.1 | Чертеж границ образуемых земельных участков | 1 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта |  |  |
| ПМ-03-4 | Текстовые приложения | листов |
| 4.1 | Копия распоряжения администрации МО «Город Астрахань» от 11.10.2021 года № 04-01-2164 | 1 |
| 4.2 | Копия задания на разработку проекта межевания территории | 1-7 |
| 4.3 | Копия распоряжения администрации МО «Город Астрахань» от 17.11.2021 года № 04-01-2412 | 1-3 |
| 4.4 | Копия - письма УСАиГ администрации МО «Город Астрахань» № 070401-4804 от 21.12.2021г. | 1 |
| 4.5 | Копия распоряжения администрации МО «Город Астрахань» от 01.07.2022 года № 04-01-1329 | 1-3 |
| 4.6 | Выписки из ЕГРН о земельных участках | 1-16 |
| ПМ-03-5 | Графическая часть |  |
| 5.1 | План красных линий с границами образуемых земельных участков | 1 |
| 5.2 | Чертеж зон с особыми условиями использования территории | 2 |

Текстовая часть

ПМ-03-1

Пояснительная записка

Проект межевания входящий в состав «Документации по планировке территории в границах улиц Ноздрина, Грузинской, Курской, пер. Никитинского Кировском районе г. Астрахани»  разработан ООО «Землеустройство».

Проект межевания территории разработан в границах земельного участка с кадастровым номером 30:12:010251:52, и землях кадастрового квартала 30:12:010251, прилегающими к данному земельному участку.

Проект межевания подготовлен ООО «Землеустройство» в штате которого состоят два кадастровых инженера:

- Кузьмин А.И. (аттестат 30-11-113, свидетельство СРО НП 000163 от 24.09.2012г.);

- Майоров Г.А. (аттестат 30-11-120, свидетельство СРО НП 410 от 07.06.2016г.).

Целями разработки проекта межевания территории в районе земельного участка по ул. В. Ноздрина, 53 в Кировский районе г. Астрахани являются:

- определение границ образуемых земельных участков :ЗУ1; -:ЗУ2.

-установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков (при необходимости).

Исходными данными для разработки проекта межевания послужили:

- распоряжение администрации МО «Город Астрахань» от 11.10.2021 года № 04-01-2164,  с изменениями № 04-01-2412 от 17.11.2021 г., с изменениями № 04-01-1329 от 01.07.2022 г.;

- письмо УСАиГ администрации МО «Город Астрахань» №070401-4804 от 21.12.2021.

- Проект планировки территории в границах улиц Софьи Перовской, Грузинской, Всеволода Ноздрина, в Кировском районе г. Астрахани, разработанный  ООО «Акведук» в 2019 г;

- выписки из государственного кадастра недвижимости, полученные в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

-кадастровый план территорий, полученный в филиале Федерального Государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области.

Кадастровый план территории прилагается к проекту на электронном носителе.

Координаты границ формируемых  земельных участков, границ разработки проекта межевания определены в системе координат кадастрового учета - МСК 30.

В отношении государственного кадастрового учета образуемый земельный участок расположен в границах одного кадастрового квартала с номером № 30:12:010251.

В границах образуемого земельного участка согласно данных ЕГРН  частично расположены зоны:

- Зона с особыми условиями использования территории  (охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по трассе "Шахты-Волгоград-Астрахань-Кочубей" на участке "Волгоград - Астрахань"), (реестровый номер 30:12-6.247).

- Зона публичного сервитута для размещения объекта ЛЭП 0,4 кВ ТП 82 ф.105,444 ПС Юбилейная (реестровый номер 30:12-6.1343).

- Охранная зона КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП 3 до РУ-10 кВ БКТП 82 (Л1) - 0,522км (реестровый номер 30:12-6.2227).

- Охранная зона КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП 3 до РУ-10 кВ БКТП 82 (Л2) - 0,522км  (реестровый номер 30:12-6.1633).

В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 23.12.2019 №1391-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Астрахань (Нариманово)» (далее — ПАТ) на территорию разработки документации по планировке  территории накладываются следующие ограничения:

- сектора 1 внешней горизонтальной поверхности для ВПП 09/27

третьей подзоны по приаэродромной территории;

- четвертой подзоны ПАТ. В границах зоны ограничения застройки по высоте запрещено: а) размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установленные в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома; б) размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 32 м.

- шестой подзоне ПАТ. В границах шестой подзоны ПАТ запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, а именно устанавливается запрет на размещение полигонов твердых коммунальных отходов, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств.

Установление зон действия сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков не производилось ввиду отсутствия необходимости.

На земельном участке с кадастровым номером 30:12:010251:52 (ВРИ «магазины») расположено нежилое здание КН 30:12:010251:537. Площадь земельного участка с кадастровыми номерами 30:12:010251:52  равна 575,0 кв.м. Суммарная площадь ОКС с кадастровыми номерами 30:12:010251:537 по сведениям ЕГРН равна 479,9 кв.м., площадь пятна застройки равна 520,88 кв.м. Соответственно коэффициент застройки на данный момент составляет 90,58%, что не соответствует действующим ПЗЗ (коэффициент застройки по ПЗЗ в зоне Ж-3 составляет 60%).

Для более рационального использования земель и  приведения в соответствие площади земельного участка к параметрам застройки в соответствии с ПЗЗ проектом межевания предусмотрено перераспределение земельного участка с кадастровым номером 30:12:010251:52  с землями кадастрового квартала 30:12:010251. В ходе анализа исходных материалов и топографической съемке установлено, что формирование самостоятельного земельного участка в границах разработки проекта межевания территории для последующего предоставления по средствам аукциона невозможно, т.к. их использование будет противоречить требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г. Астрахани в новой редакции, утверждены решением Городской Думы МО «Город Астрахань» от 16.07.2020 года № 69, с изменениями от 21.04.2022 №25, формируемый земельный участок расположен в зоне Ж-3 (Зона многоэтажной жилой застройки).

Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки.

| Основные виды разрешенного использования |  | Условно разрешенные виды использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида | Код | Наименование вида | Код |
| Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | Общественное управление | 3.8 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | Размещение гаражей для собственных нужд | 2.7.2 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Общественное питание | 4.6 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Служебные гаражи | 4.9 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| Культурное развитие* | 3.6 | Площадки для занятия спортом | 5.1.3 |
| Деловое управление | 4.1 | Связь | 6.8 |
| Магазины** | 4.4 | Обеспечение обороны и безопасности*** | 8.0 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |  |  |

* За исключением вида разрешенного использования «Цирки и зверинцы» (код 3.6.3);

** Максимальная торговая площадь не более 2000 кв. м.

*** За исключением размещения объектов для проведения воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 20 Правил.

Предельные параметры:

1. Для объектов нежилого назначения:

а) минимальная ширина или длина земельного участка – 10 м, максимальный размер не установлен;

б) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м; максимальная площадь земельного участка не установлена;

в) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

г) предельная высота объектов нежилого назначения – 30 м от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши, парапета, ограждения или до наивысшей точки конька скатной крыши без учета технических устройств (антенн, вентиляционных труб, лифтовых шахт). Предельное количество этажей не подлежит установлению;

д) процент застройки территории – не более 60% от площади земельного участка;

е) процент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка;

ж) площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее 10% от площади земельного участка, за исключением вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», для которого данный параметр не подлежит установлению;

з) организация подъездов и подходов выполняется с твердым покрытием, при этом тротуары выполняются в одном уровне с бордюрным камнем, с устройством безбарьерных проездов и организацией съездов для маломобильных групп населения;

и) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках для видов – в соответствии с пунктом 19 статьи 20 Правил;

к) допускается в рамках безопасности дорожного движения устройство неглухого леерного ограждения высотой не более 0,8 м.

2. Для объектов жилого назначения:

а) минимальная площадь земельного участка для многоквартирной застройки – 1200 кв. м; максимальная площадь земельного участка не установлена;

б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

в) предельное количество этажей – до 30 этажей, предельная высота объектов капитального строительства не установлена;

г) процент застройки территории – не более 70% от площади земельного участка;

д) процент озеленения территории – не менее 20% от площади земельного участка;

е) разрешенные и условно разрешенные объекты социального, коммунального, административного и иного назначения могут размещаться на нижних этажах или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленный от жилой (дворовой) территории вход для посетителей, подъезд и площадку для организации парковок для временного пребывания автотранспорта из расчета 1 стояночное место на 100 кв. м общей площади такого объекта;

ж) исключен.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, указанных на картах градостроительного зонирования (приложения 2, 3, 4), установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Цветовые решения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а также объемно-пространственные, архитектурно-стилистические характеристики такого объекта должны соответствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения.

5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования (приложение 5), указаны в документации (концепции) по обеспечению комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования «Город Астрахань».

Категория земель – земли населенных пунктов.

Проект межевания территории включает в себя следующие материалы:

- Чертеж границ формируемых земельных участков М 1:500

- Технико-экономические показатели проекта межевания.

- План красных линий с границами образуемых земельных участков

- Чертеж зон с особыми условиями использования территории

Формирования образуемых земельных участков

Земельный участок с условным номером :ЗУ1 формируется в один этап путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 30:12:010251:52  с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:010251) в категории «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «магазины».

Земельный участок с условным номером :ЗУ2 формируется в один этап путем образования  из земель находящимися в государственной или муниципальной собственности (кадастровый квартал 30:12:010251) в категории «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание».

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Номер образованного земельного участка | площадь (кв. м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ 1 | 1588,08 | Земли населенных пунктов | Магазины (Код 4.4) | данный вид разрешенного использования является основным ВРИ согласно ПЗЗ |
| 2 | :ЗУ 2 | 67,71 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание (Код 3.1) | данный вид разрешенного использования является основным ВРИ согласно ПЗЗ |
|  | ВСЕГО: | 1655,79 |  |  |  |

Образуемый земельный участок - :ЗУ2  не соответствует параметрам которые распространяются на зону Ж-3, а именно тем, что площадь образуемого земельного участка :ЗУ2 составляет 67,71 м2, что меньше заявленной в требованиях к объектам нежилого назначения (не менее 300м2).

Поэтому согласно ч.16 ст.20 действующих правил землепользования и застройки – для объектов коммунального обслуживания и хранения автотранспорта, используемых как основной или условно разрешенный вид использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не устанавливаются.

Главный инженер проекта     _____________________ Кузьмин А.И.

Приложения

ПМ-03-2

Графическая часть

ПМ-03-3

Текстовые приложения

ПМ-03-4

Графическая часть

ПМ-03-5